化学实验教学示范中心安全守则

进入化学现代技术实验室进行实验时，要严格遵守关于水、电、煤气和各种仪器、试剂的使用规定。化学试剂中，很多是易燃、易爆、有腐蚀性和有毒的。因此，重视安全操作，熟悉一般的安全知识是非常必要的。在实验前应了解仪器的性能和药品的性质以及本实验中的安全事项。在实验过程中，应集中注意力，并严格遵守实验安全守则，以防意外事故的发生。一旦发生意外事故，要及时处理。最后，对于实验室的废液，也要掌握一些处理的方法，以保持实验室环境不受污染。为保证实验室人员和财物安全应遵守如下规定：

（1）不要用湿的手、物接触电源。水、电、煤气一经使用完毕，就立即关闭水龙头、煤气开关，拉掉电闸。点燃的火柴用后立即熄灭，不得乱扔。

（2）严禁在实验室内大声喧哗、打闹、饮食、吸烟，或把食具带进实验室。实验完毕，必须洗净双手。实验室应穿工作服，不得赤脚、穿拖鞋、穿背心。

（3）绝对不允许随意混合各种化学试剂，以免发生意外事故。

（4）金属钾、钠和白磷等曝露在空气中易燃烧，所以金属钾、钠应保存在煤油中，白磷则可保存在水中，取用时要用镊子。一些有机溶剂(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等)极易引燃，使用时必须远离明火、热源，用毕立即盖紧瓶塞。

（5）含氧气的氢气遇火易爆炸，操作时必须严禁接近明火。在点燃氢气前，必须先检查并确保纯度符合要求。银氨溶液不能留存，因久置后会变成氮化银，也易爆炸。某些强氧化剂(如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等)或其混合物不能研磨，否则将引起爆炸。

（6）应配备必要的护目镜。倾注药剂或加热液体时，容易溅出，不要俯视容器。尤其是浓酸、浓碱具有强腐蚀性，切勿使其溅在皮肤或衣服上，眼睛更应注意防护。稀释酸(特别是浓硫酸)、碱时，应将它们慢慢倒入水中，而不能反向进行，以避免迸溅。加热试管时，切记不要使试管口对着自己或别人。

（7）不要俯向容器去嗅放出气体的气味。面部应远离容器，用手把溢出容器的气体慢慢的扇向自己的鼻孔。能产生有刺激性或有毒气体(如H2S、HF、C12、SO2、CO、NO2等)的实验必须在通风橱内进行。

（8）有毒药品(如重铬酸钾、钡盐、铅盐、砷的化合物、汞的化合物，特别是氰化物)不得进入口内或接触伤口。剩余的废液也不能随便倒入下水道，应倒入废液缸或教师指定的容器里。

（9）金属汞易挥发，并通过呼吸道而进入人体内，逐渐积累会引起慢性中毒。所以做金属汞的实验应特别小心，不得把金属汞洒落在桌上或地上。一旦洒落，必须尽可能收集起来，并用硫黄粉盖在洒落的地方，使金属汞转变成不挥发的硫化汞。

（10）实验室所有试剂不得携出室外。用剩的有毒药品应交还给教师。

化学实验教学示范中心

2006.4.15